低轨通信卫星宽带载荷分系统关键需求与接口说明

知识库上传演示文档 | 用于 RAG 检索与模型问答

文档用途 本文档用于 AI-MBSE 系统知识库上传演示。系统上传后可自动切片、向量化并建立需求、接口、模块和约束之间的可追溯关系。 推荐演示提问：当前低轨通信卫星的宽带载荷分系统有哪些关键需求和接口？

一、系统背景

宽带载荷分系统面向低轨通信卫星互联网任务，承担用户接入、星间转发、馈电链路、星上处理和网络路由等功能。该分系统需要在有限功耗、质量和热控条件下，实现高容量、低时延、可重构和高可靠的星上通信能力。

二、关键需求

| 需求编号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| REQ-BP-001 | 多波束用户接入 | 载荷应支持 Ku/Ka 频段多波束用户接入，单星可形成不少于 16 个可重构点波束，支持波束指向、带宽和功率的动态调整。 |
| REQ-BP-002 | 宽带吞吐能力 | 单星用户侧有效转发吞吐量不低于 20Gbps，网关馈电链路峰值吞吐量不低于 40Gbps，支持按业务优先级进行带宽调度。 |
| REQ-BP-003 | 星间链路能力 | 载荷应与星间链路终端协同工作，支持不少于 10Gbps 的星间数据转发能力，具备升级至 50Gbps 的接口余量。 |
| REQ-BP-004 | 星上处理与路由 | 载荷应支持星上数字透明转发、波束间交换、业务分类、路由表更新和网络管理指令下发。 |
| REQ-BP-005 | 低时延服务 | 星上处理引入的单跳处理时延应不超过 20ms，关键控制指令优先级应高于普通用户业务数据。 |
| REQ-BP-006 | 可靠性与降级运行 | 关键载荷单元应支持冗余备份、故障隔离和降级运行，单点故障不得导致整星宽带服务完全中断。 |
| REQ-BP-007 | 遥测与健康管理 | 载荷应输出功放温度、波束状态、链路误码率、吞吐量、队列拥塞和转发状态等遥测参数。 |
| REQ-BP-008 | 在轨可重构 | 载荷应支持在轨更新波束配置、路由策略、转发参数和业务优先级策略，更新过程应具备回滚机制。 |

三、外部接口

| 接口编号 | 接口名称 | 连接对象 | 接口说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-BP-001 | 用户链路接口 | 用户终端 | 提供 Ku/Ka 频段下行和上行接入，承载用户业务数据、同步信令和接入控制信息。 |
| IF-BP-002 | 馈电链路接口 | 地面网关站 | 提供网关到卫星的高速馈电链路，用于用户业务回传、网络控制和路由策略更新。 |
| IF-BP-003 | 星间链路接口 | 相邻卫星 | 承载跨星转发业务，支持链路状态交换、路由转发和拥塞控制信息交互。 |
| IF-BP-004 | 平台电源接口 | 卫星平台电源分系统 | 为功放、数字处理器、路由交换单元和频率综合器供电，并提供功耗状态反馈。 |
| IF-BP-005 | 热控接口 | 卫星热控分系统 | 输出功放、处理器和射频前端热耗参数，接收热控模式约束和告警状态。 |
| IF-BP-006 | 测控管理接口 | 星务计算机/运控系统 | 接收配置、遥控和软件更新指令，输出载荷健康状态、告警和运行日志。 |

四、核心模块

宽带通信载荷控制器：负责载荷任务调度、模式切换、配置下发和故障处理。

多波束天线与射频前端：负责用户链路波束形成、频率转换、低噪声放大和功率放大。

数字信道化处理单元：负责数字透明转发、信道化、交换、调制解调和带宽分配。

星间链路适配单元：负责跨星业务封装、链路状态交换和转发策略适配。

网络路由与资源管理单元：负责业务优先级、路由表、拥塞控制和服务质量管理。

五、约束与校验要点

发射功率、功放效率和热耗应与电源分系统、热控分系统建立参数约束关系。

用户链路接口、馈电链路接口和星间链路接口应在 SysML 模型中建立明确的 InterfaceBlock 或接口元素。

关键需求应追溯到至少一个功能模块、一个外部接口和一个验证项。

星间链路带宽从 10Gbps 提升到 50Gbps 时，应触发对星间链路适配单元、路由交换单元、电源和热控需求的影响分析。