100颗低轨卫星互联网总体方案需求说明

模型生成演示文档 | 用于 SysML 用例图与内部模块图生成

文档用途 本文档用于 AI-MBSE 系统模型生成演示。建议提示词：请根据这份文档，自动生成 100 颗低轨卫星互联网总体方案的 SysML 用例图和内部模块图（IBD）。 文档内容包含任务目标、系统组成、关键需求、接口、约束和典型用例，便于系统抽取模型元素和关系。

# 一、任务目标

建设由 100 颗低轨通信卫星组成的卫星互联网系统，面向区域宽带接入、应急通信、海洋航空连接和边远地区互联网覆盖等任务，提供低时延、高可靠、可扩展的天基通信服务。

# 二、总体架构

| 组成部分 | 建议模型元素 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 星座系统 | Block: LEOConstellation | 由 100 颗低轨通信卫星组成，建议采用 10 个轨道面、每轨道面 10 星的 Walker 类构型作为演示方案。 |
| 通信卫星 | Block: CommunicationSatellite | 每颗卫星包含平台、宽带通信载荷、星间链路终端、星务计算机、电源、热控、姿轨控和测控单元。 |
| 地面网关 | Block: GatewayStation | 负责馈电链路接入、核心网连接、网络控制和业务汇聚。 |
| 用户终端 | Actor/Block: UserTerminal | 包括固定站、车载终端、船载终端、机载终端和便携应急终端。 |
| 运控系统 | Block: OperationControlSystem | 负责星座运行管理、资源调度、健康监测、软件更新和任务规划。 |
| 业务管理系统 | Block: ServiceManagementSystem | 负责用户接入、计费策略、服务质量、业务优先级和网络安全策略。 |

# 三、关键需求

| 需求编号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| REQ-LEO-001 | 星座规模 | 系统应由 100 颗低轨通信卫星组成，具备按批次扩展至更大星座规模的能力。 |
| REQ-LEO-002 | 覆盖能力 | 系统应面向指定区域提供连续宽带覆盖，重点保障海洋、航空、边远地区和应急场景。 |
| REQ-LEO-003 | 用户容量 | 系统应支持不少于 10000 个并发宽带用户接入，具备按业务优先级进行资源分配的能力。 |
| REQ-LEO-004 | 星间互联 | 卫星之间应具备星间链路能力，支持跨星路由、链路状态交换和业务转发。 |
| REQ-LEO-005 | 端到端时延 | 普通互联网业务端到端时延目标不高于 80ms，应急指挥业务应按高优先级保障。 |
| REQ-LEO-006 | 链路带宽 | 星间链路初始带宽不低于 10Gbps，系统设计应预留升级至 50Gbps 的接口、电源和热控余量。 |
| REQ-LEO-007 | 可靠性 | 系统应支持卫星故障隔离、链路绕转、网关切换和业务降级运行。 |
| REQ-LEO-008 | 运维管理 | 系统应支持星座健康监测、任务规划、在轨配置更新和运行日志审计。 |

# 四、主要接口

| 接口编号 | 接口名称 | 源/目标 | 接口说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-LEO-001 | 用户接入接口 | UserTerminal -> CommunicationSatellite | 承载用户业务数据、接入认证、同步信令和链路控制信息。 |
| IF-LEO-002 | 馈电链路接口 | CommunicationSatellite -> GatewayStation | 承载业务回传、网关接入、网络控制和链路状态信息。 |
| IF-LEO-003 | 星间链路接口 | CommunicationSatellite <-> CommunicationSatellite | 承载跨星路由、链路状态交换、业务转发和拥塞控制信息。 |
| IF-LEO-004 | 运控管理接口 | OperationControlSystem -> Constellation | 承载任务规划、健康监测、软件更新、配置下发和告警回传。 |
| IF-LEO-005 | 服务管理接口 | ServiceManagementSystem -> GatewayStation | 承载用户策略、服务质量配置、计费策略和业务优先级信息。 |

# 五、典型用例

| 用例编号 | 用例名称 | 参与者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | 宽带用户接入 | 用户终端、通信卫星、地面网关 | 用户终端通过卫星接入互联网，系统完成认证、资源分配和业务转发。 |
| UC-002 | 跨星业务转发 | 通信卫星、相邻卫星、地面网关 | 当用户业务不在当前网关覆盖路径内时，系统通过星间链路进行跨星转发。 |
| UC-003 | 应急通信保障 | 应急用户、运控系统、业务管理系统 | 系统按高优先级保障应急用户，动态调整波束和路由资源。 |
| UC-004 | 星座健康监测 | 运控系统、通信卫星 | 运控系统持续接收卫星遥测、链路状态和载荷告警，触发故障处置流程。 |
| UC-005 | 链路带宽升级评估 | 设计师、影响分析服务 | 设计师将星间链路带宽调整至 50Gbps，系统执行沙箱预演和影响分析。 |

# 六、参数与约束

星座规模：100 颗卫星，演示构型为 10 轨道面 x 10 星。

轨道高度：建议演示值 1100km；轨道倾角建议演示值 53 度，可根据任务区域调整。

星间链路带宽：初始不低于 10Gbps，升级目标为 50Gbps。

单星用户转发能力：不低于 20Gbps；端到端时延目标不高于 80ms。

关键参数变更必须触发影响分析，尤其是星间链路带宽、发射功率、载荷功耗、热耗和网关容量。

# 七、建议生成的 SysML 视图

用例图：展示用户终端、地面网关、运控系统、设计师和典型业务用例之间的关系。

内部模块图（IBD）：展示星座系统、通信卫星、宽带载荷、星间链路终端、地面网关、运控系统和业务管理系统之间的连接关系。

需求图：展示 REQ-LEO-001 至 REQ-LEO-008 及其与模块、接口、用例的追溯关系。

活动图：展示用户接入、跨星转发和变更影响分析流程。